REPORT CONCLUSIVO INVESTIMENTO SOSTA A PAGAMENTO SU VIA ROMA E VIA CUOMO DEL COMUNE DI BELLIZZI

Premessa

La  presente relazione attiene la conclusione dei lavori per la predisposizione della sosta a pagamento lungo Via Roma e via Cuomo del comune di Bellizzi.

Ubicazione e generalità

La regolamentazione della sosta a pagamento, in ottemperanza ai dettami del vigente Piano Urbano del Traffico (PUT) riguarda essenzialmente gli assi viari Via Roma e via Cuomo, con l’attuazione di un sistema tariffario orario  (strisce blu e parcometri).

Nello specifico la sosta a pagamento interessa tutto l’asse viario di via Cuomo, e parzialmente via Roma, a partire dall’ingresso di Bellizzi per chi proviene da Salerno (zona rotonda di via Vespcci) fino all’intersezione con via Copernico nella zona orientale della cittadina in direzione Battipaglia

Interventi eseguiti

La predisposizione della sosta a  pagamento, ha comportato tre assi di intervento:

- Segnaletica Orizzontale;

- Segnaletica Verticale;

- Installazione di sistemi di pagamento della sosta.

1) Segnaletica orizzontale

In ottemperanza con i dettami del codice della strada sono stati individuati gli stalli per la sosta a pagamento mediante tracciatura con vernice blu.

Ogni stallo ha dimensione di circa metri 5.00 x 2.00 per la tipologia a nastro e di metri 5.00 x 2.50 per la tipologia a pettine

In totale sono stati tracciati :	320 posteggi a pagamento

10 posti riservati ai diversamente abili

Così ripartiti:

Tratto via Roma fra via Vespucci e via Cuomo:

125 posteggi a pagamento

5 posti riservati ai diversamente abili

Tratto via Roma fra via Cuomo e via Copernico:

110 posteggi a pagamento

3 posti riservati ai diversamente abili

Via Cuomo:

85 posteggi a pagamento

2 posti riservati ai diversamente abili

Rispetto ai parcheggi con strisce blu è stato ampiamente rispettato il rapporto minimo di 1/50 per i posti riservati ai diversamente abili

A margine delle  strisce blu , è stata realizzata anche marcatura con strisce biance tratteggiate a delimitazione della carreggiata stradale, cos’ come prescritto dal Codice della Strada.

Caratteristica del prodotto utilizzato:

- Pittura blu per segnaletica orizzontale a base di resina acrilica non ingiallente, con microsfere di vetro premiscelate, In colore blu. Transitabiltà 13 m a 20°C. Applicazione mediante traccialinee meccanico.

La lavorazione è stata eseguita dalla ditta MA.ECO. di Maiello P. & C. s.n.c., con sede in Arpaia  (BN),  via Municipio n.28

2) Segnaletica Verticale;

E’ stata apposta idonea segnaletica verticale indicante la sosta a pagamento.

Nelle zone interessate, ad ogni intersezione o interruzione è stato apposto un pannello di dimensioni 60 x 60, con l’indicazione del parcheggio a pagamento. Inoltre il segnale è stato integrato con pannello di dimensioni 60 x 20 con l’indicazione degli orari della sosta  a pagamento (08.00 – 13.00  e 15.00 – 21.00 dei giorni feriali) e della tariffa ( € 0,50 per ora o frazione)

Ove necessario è stato sostituito il sostegno (palo)

Sono stati utilizzati materiali con le seguenti caratteristiche:

- Pannelli con rifrangenza classe II, supporti In lamiera di ferro 10/10;

- i sostegni in acciaio tubolare diametro mm. 60 e/o diametro mm. 48 rispettivamente spessore mm. 2,5 zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 ed ASTM 123 e non verniciati

Tutti i segnali sono conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e  caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 nr. 495 e come modiﬁcato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610, ed attestati "CE" di cui alla norma  UNI EN 12899-1

La fornitura di segnali e sostegni è stata effettuata dalla ditta MA.ECO. di Maiello P. & C. s.n.c., con sede in Arpaia  (BN),  via Municipio n.28, mentra la posa in opera è stata realizzata dagli operai della società Cooperazione e Rinascita s.r.l.

3) Installazione di sistemi di pagamento della sosta.

Sono stati installati di n.8 parcometri, 6 sull’asse via Roma e 2 sull’asse via Cuomo.

Le macchine sono state fornite dalla ditta Parkit, e presentano le seguenti caratteristiche:

- Macchina rigenerata di ultima generazione con anzianità di servizio del solo periodo estivo 2016;

- Alimentazione a pannello solare (non necessita di alimentazione darete elettrica);

- Display grande (105 x 80 mm);

- Tastiera Alfanumerica estesa;

- Pagamento con Monete;

- Lettore di Chip Card per carte di servizio;

- Stampante termica con dispositivo antiestrazione;

- Struttura monoblocco in acciaio inossidabile;

- Cassaforte di sicurezza con cilindro di chiusura in acciaio inossidabile anti corrosione;

L’installazione è avvenuta su piastra metallica annegata in plinto di calcestruzzo.

La fornitura dei parcometri è stata effettuata dalla ditta PARKIT srl, con sede in Sant’Andrea delle Fratte – Perugia, la realizzazione delle fondazioni è stata effettuata dalla ditta MA.ECO. di Maiello P. & C. s.n.c., con sede in Arpaia  (BN),  via Municipio n.28, mentre la posa in opera delle macchine è stata realizzata dagli operai della società Cooperazione e Rinascita s.r.l.

L’A.U.